| 品 名 |  |  |  |  |  | メ タ ン |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 国連番号 |  |  |  |  | １９７１ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 該当法規・危険有害性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 消 防 法 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 毒物及び 劇物取締法 |  |  |  |  |  |  | 高圧ガス 保 安 法 |  |  |  |  | 火 薬 類 取 締 法 |  |  |  |  |  |  | 道 路 法 |  |  |  |  |
| 種 別 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 指定可燃物 |  | 品 名 (法別表) |  |  | 毒 物 |  | 劇 物 | 特 定 毒 物 |  |  | 一般高 圧ガス |  |  |  | 液化石 油ガス |  | 火 薬 |  |  | 爆 薬 |  | 火工品 |  | 施行令第１９条の１２、１３に該当 |  |  |  |  |
| 第１類 | 第２類 |  |  | 第３類 | 第４類 |  |  | 第５類 |  | 第６類 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ● |  |  |  |  |
| 特性 |  | 危険性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有害性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 環境汚染性 |  |  |  |  | 性状 |  |  |  |  |  |
|  |  | 禁水性 |  |  |  |  | 爆発性 |  |  |  |  | 可燃性 |  |  | 有害ガス発生 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 目･皮膚に触れると危険 |  |  |  |  | 河川への流入注意 |  |  |  | 固体 |  | 液体 | 気体 | 水溶性 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 常温 |  | 加熱時 火災時 |  |  | 水に接触 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ● |  |  |  |  | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ● |  |  |
| 事故発生時の応急措置 ① 車を安全な場所に移動する。(人家や人ごみを避け、できるだけ交通の障害のないような場所に移動し、エンジンを停止し、車止めをする。) ② 事故の発生を大声で告げ、下記事項を消防署及び警察署に通報し、人を風上に避難させる。 ③ 火気厳禁。エンジンの熱や火花は着火源になる。 ④ 容器を覆っているシート等を取り除き、ガスを大気に放出・拡散させる。 ⑤ 風上より、消火、漏れ止め、容器冷却、容器移動等の災害拡大防止措置を行う。 ⑥ 下記事項を荷主会社、運送会社、地域防災組織等の関係機関へも連絡する。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 緊急通報 １１９（消防署） １１０（警察署） 高速道路の非常電話 ［緊急通報例］ ① いつ ○○時 ○○分頃 ② どこで ○○市○地区（国、県、市）道○○号線○○付近で ③ なにが 「メタンガス（高圧ガス、可燃性）」が ④ どうした 漏れています。漏れて火災になっています。 ⑤ ケガ人は ケガ人がいます（救急車をお願いします）。ケガ人はいません。 ⑥ 私の名前は ○○運送会社 ○○です。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 緊急連絡 （特に、休日・夜間に確実に連絡がとれる部署の電話番号を記入する） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 荷主会社 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 運送会社 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 住 所 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 住 所 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 電 話 |  |  |  |  |  | 平日･昼間 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 電 話 |  |  | 平日･昼間 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 休日･夜間 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 休日･夜間 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 品 名 | メ タ ン |  |  |  | 国連番号 | １９７１ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 災害拡大防止措置 |  |  |  |  |  |  |
| 特記事項 |  |  | 処理剤 |  |  |  |
| ① ガスが漏えいした場合、空気中の濃度が５％を超えると、火災や爆発の危険が生じるので、ガスを覆っているシート内に滞留しないよう注意する。非常に軽いガスで、漏れると上部に滞留する。 ② 着火し易いガスであるため、火災だけでなく、高熱物、化繊材の服の静電気や工具使用時の着火源にも注意が必要である。 ③ 容器内充てん圧力 ： ３５℃で１４.７MPa （１５０kg/cm２）［ゲージ圧力］以下 爆発範囲 ： ５～１５.４％（空気中） 相対密度（ガス比重）： ０.５５（空気を１とする。空気より軽い。） 色・臭い ： 無色・無臭 容器外面の塗色 ： ねずみ色 |  |  |  |  |  |  |
| 漏えいしたとき ① 通風を良くして、ガスが滞留しないようにする。 ② 防災工具を用い、風上より容器バルブ又は漏えいしている部分を静かに増し締めし、漏れを止める。ガス取出口から漏えいしているときは、パッキン及び口金キャップを取り付ける。 ③ 漏れが止まらないときは、着火源を避け、通風の良好な安全な場所で大気に拡散させる。 周辺火災のとき ① 容器を安全な場所へ移動する。 ② 移動することが不可能な場合は、容器の破損防止のために容器及び周囲に散水する。 引火・発火したとき ① 近くに着火源がなくガスが滞留しない場所で、風上より消火し、漏えい防止措置を施す。 ② 容器の温度が高い場合は、発火している容器及び周囲の容器に噴霧散水した後、周囲の容器を安全な場所に移動する。 ③ 周辺及び漏えい状況から判断して、消火するとかえって危険性が増すと考えられるとき等は、火災の拡大・類焼を防止するため、周囲に噴霧散水しながら、容器内のガスがなくなるまで燃焼させる。 救急措置 ① 火傷の場合は、きれいな水や氷で患部を冷やす。ショック状態の場合は頭を低くして寝かせ、暖める。 ② 多量に吸入した場合は、直ちに患者を毛布等にくるんで安静にさせ、新鮮な空気の場所に移す。呼吸が停止しているときは人工呼吸を行う。呼吸困難なときは酸素吸入を行う。 ③ 患者が発生した場合は、できるだけ早く医師の手当を受ける。 |  |  |  |  |  |  |